2018年度企业技术需求信息登记表

填报时间： 2018年4月2日

| 单位名称（盖章） | 东台中玻特种玻璃有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术需求名称 | 以焦炉煤气为主燃料的玻璃熔窑富氧燃烧技术 |  |  |
| 联系人 | 成栋 | 电 话 | 051585030661 |
| 手 机 | 13813238384 | 传 真 | 051585030600 |
| 企业地址 | 东台市经济开发区纬九路 |  |  |
| 企业基本情况 （企业规模、主要产品、生产经营等） | 东台中玻特种玻璃有限公司是一家以在线Low-E玻璃（低辐射节能玻璃）及浮法玻璃基片制造为主业的国家高新技术企业。母公司中国玻璃控股有限公司在香港联合交易所主板上市（股票代码：HK3300），是中国最大的平板玻璃上市公司。现母公司为中国建材集团（大型央企）控股子公司。 目前，公司拥有两条熔化能力600吨/天在线Low-E镀膜浮法玻璃生产线（一线于2009年9月投产，二线于2010年3月投产），主要生产4-15mm厚的各类在线镀膜浮法玻璃及优质浮法玻璃基片，年产量800万重量箱。特色产品在线Low-E、Sun-E节能镀膜产品销售103万重箱，占总产量的12.90%。2018年1-3月共生产33万重箱，占总产量的16.45%。 2017年度公司工业总产值59428万元，工业增加值23597万元，销售收入60619万元，上交税收5841万元，净利润3312万元，研发投入2143万元，出口1410万美元。其中研发占比3.54%。已建立盐城市浮法镀膜玻璃研究中心。 |  |  |
| 技术需求简介 以焦炉煤气为主燃料的玻璃熔窑富氧燃烧技术： 应用领域：以焦炉煤气为主燃料的玻璃熔窑 公司现有两条600T/d浮法玻璃生产线，主要燃料为隔壁焦化厂提供的焦炉煤气，平均日消耗48-52万立方米焦炉煤气，辅助燃料现为乙烯焦油（供给不足时补充使用）。现助燃风系统使用空气作为助燃风进入窑内燃烧，空气中氮气不参与热量供给，而且还大量吸收热量。同时因窑内温度较高（1600-1700℃），多余的氮气会产生大量的氮氧化物，给环境带来污染同时处理成本也较高。使用富氧燃烧不但可以减少氮气带走的热量，提高燃烧效率，同时也会降低氮氧化物产生量，带来较好的社会效应和经济效益。 技术难点： 1、富氧产生系统的设计：公司和其他玻璃厂有所差异，氮气为隔壁配套气体处理专业公司提供，没有空分装置，也就没有富余的氧气，需要专门设计，在满足需求的情况下尽量降低成本。同时处理下来的废气最好能使用于其他方面（如现有的稀释风系统和空压机系统，减少系统损耗） 2、助燃风系统的改造：现有设备为空气助燃设备，车间进行过相关分析，因焦炉煤气中含有大量氢气（60%），燃烧时火焰发飘，现有设计为焦炉煤气气枪侧烧，助燃风在焦炉煤气上方形成阻挡层，控制火焰，对大窑碹顶进行保护。使用富氧后存在助燃风风量减少，无法控制火焰燃烧方向，对大窑碹顶造成破坏，影响生产稳定。同时也需要对原有输送管道进行部分改造以完成相关供给。 3、相关热工参数的测定和跟踪：进行富氧燃烧大窑相关的燃烧温度会相应发生变化，随着燃烧效率的提高，温度有所上升，有关文献研究表明富氧燃烧后随着温度的提高，氮氧化物不但不减少，反而增加，如果在保证原有工艺温度不变的情况下，氮氧化物呈减少趋势，需要进行大量的热工参数的测定、工艺参数的调整等跟踪活动，以得到较好的燃烧效果，实现降能降耗的目的。 4、现有空气过剩系数为定期（7天左右）测定，未实现实时测定，对于富氧燃烧如何判断变更后合适的风气比是一个重要的测定依据，需要增设在线氧气含量测定系统，已备及时调整，记录，并达到最好的节能效果。 现寻求学校和相关科研院所合作，对相关问题进行研究、分析，并在技术相对成熟后引进第三方节能公司进行合作实验、开发。同时也希望相关合作单位做好相关国家项目计划的申请，相关专利和技术文献的撰写和发表。 |  |  |  |

（注：此表请报送至市科技局产学研办公室，联系人：刘丹丹，联系电话：89561304，邮箱：jsdtcxy@sina.com）